# 방 입장하는 화면과 tcp.port == 8080 client 어떻게 들어오는지

<1. 개요>

온라인 수업으로 인해 따로 모임이 불가능해 서버, 클라이언트 노트북 1대로 시행

홈페이지를 따로 만들었다: 주소 http://114.204.208.162:8080/home)

게임시작 링크를 따로 두었다: (http://114.204.208.162:8080/game)

초성게임을 만들었다

: 세부 rule)

: 중복 단어의 경우 퇴장

: 국립국어원 표준국어대사전 api 참조해 존재하지 않는 단어인 경우 퇴장

: 초성 불일치시 퇴장

: 게임에 접속하는 순서대로 자동 이름 부여

wireshark 프로그램을 사용했다

다른 브라우저는 안되는 이유:

국어사전 api를 참조할 때, 교차 출처 리소스 공유(Cross-origin resource sharing)의 문제로 Access-Control-Allow-Origin 헤더를 추가해야 했다. 그러나 Vanilla JavaScript를 사용했기 때문에 외부 라이브러리를 사용할 수 없어 브라우저 내에서 해결해야 했다. 이를 위해 크롬브라우저를 사용해 확장프로그램을 설치하고 사용하기로 했으며, 파이어폭스의 경우도 확장프로그램을 설치하면 사용이 가능하나 불안정하다는 것까지 확인했다.

<2. 패킷 전송 및 수신 과정>

http://114.204.208.162:8080/home : client 프로그램(초성게임) 시작화면

게임 시작화면인 http://114.204.208.162:8080/home으로 접속하면 나오는 화면으로, 	      javascript ajax 크로스 도메인을 요청*한 후, 게임시작 버튼을 누르면 초성게임 방(http://114.204.208.162:8080/game)으로 입장한다.

* CORS 크롬 확장 프로그램 설명(일단 설명은 해봤는데, 패킷분석은 아니라 빼도 됩니다.)

자바스크립트 엔진 표준 스팩의 동일 출처 정책(same-origin policy)에 의해서 웹페이지의 스크립트는 그 페이지와 같은 서버에 있는 주소로만 ajax 요청을 할 수 있다. CORS(Cross-Origin Resource Sharing)는 서버에서 외부 요청을 허용할 경우 ajax요청이 가능해지게 한다. 화면에서 설치를 요구한 것은 크롬에서 발생하는 모든 http 요청을 가로채서 응답에 위 header를 추가해주는 플러그인이다. 서버에서 받은 요청의 응답에 특정 header(Access-Control-Allow-Origin: *)만 추가하면 웹 브라우저가 요청이 가능한 사이트로 인식해서 요청이 가능함을 이용한 것이다.

2-1방 입장_client1

2-1-1. 시작화면 입장

먼저 client가 게임 시작화면(http://114.204.208.162:8080/home)으로 들어간 후, 게임시작 버튼을 클릭하여 초성게임 방(http://114.204.208.162:8080/game)으로 입장한다.

<그림 1> client1이 초성게임 시작화면으로 들어가는 과정의 패킷

| no.154 | client1 → server | HTTP | GET /home HTTP/1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버에게 home.html 파일을 요청(GET)하고, HTTP 프로토콜 버전 1.1로 통신하기를 원한다는 의미의 패킷으로, 게임 시작화면으로 연결할 것을 요청한 것이다. <그림 2> Packet detail을 보면, frame의 프로토콜이 eth:ethertype:ip:tcp:http임을 알 수 있다. Ethernet II 에서 MAC 주소가 Src: ASUSTekC_e0:7a:0e (38:d5:47:e0:7a:0e), Dst: EFMNetwo_b2:35:dc (88:36:6c:b2:35:dc) 임을 확인할 수 있다. Network layer는 IPv4를 사용한다. 각각의 IP가 Src: 192.168.0.8, Dst: 114.204.208.16 이며, Flags:는 0x4000으로 fragment되지 않았다. offset은 0이며 TTL은 128이다. TCP(Transmission Control Protocol)를 보면 Src Port: 59867, Dst Port: 8080 이고, Flag는 PSH, ACK이고, Window size는 513이다. HTTP(Hypertext Transfer Protocol)에서 응답 받을 브라우저 정보와 사용자 인증정보 등의 부가적인 정보가 담겨있으며, http://114.204.208.162:8080/home로 연결할 것을 요청했다. |  |  |  |

| no.155 | server → client1 | TCP | 8080->59867 [ACK] |
| --- | --- | --- | --- |
| 154번 패킷에 대한 확인(ACK) 세그먼트. |  |  |  |

| no.156 | server → client1 | TCP | 8080->59867 [PSH, ACK] [TCP segment of a reassembled PDU] |
| --- | --- | --- | --- |
| 157번 패킷과 재결합된 PDU의 세그먼트. |  |  |  |

| no.157 | server → client1 | HTTP | HTTP/1.1 200 OK |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP 프로토콜 버전 1.1 기준으로 응답하겠으며, 154번 패킷에서의 요청이 성공적으로 처리되었다는 의미이다. <그림 3> TCP(Transmission Control Protocol)에서 156번 segment와 해당 패킷인 157번 segment가 reassambled 되었음을 알 수 있다. Line-based text data: text/html (21 lines)에서 home.html 내용을 확인할 수 있다. |  |  |  |

| no.158 | client1 → server | TCP | 59867->8080 [ACK] |
| --- | --- | --- | --- |
| 157번 패킷에 대한 확인(ACK) 세그먼트. |  |  |  |

1-1-2. 초성게임 방 입장

그림 3 client1이 초성게임 방으로 들어가는 과정

| no.167 | client1 → server | HTTP | GET /home HTTP/1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버에게 game.html 파일을 요청(GET)하고, HTTP 프로토콜 버전 1.1로 통신하기를 원한다는 의미의 패킷으로, 게임 방으로 연결할 것을 요청한 것이다. 마찬가지로 frame의 프로토콜이 eth:ethertype:ip:tcp:http임을 알 수 있다. MAC 주소는 Src: ASUSTekC_e0:7a:0e (38:d5:47:e0:7a:0e), Dst: EFMNetwo_b2:35:dc (88:36:6c:b2:35:dc)이고, IP 주소는 Src: 192.168.0.8, Dst: 114.204.208.16, 포트는 Src Port: 59867, Dst Port: 8080으로 전과 동일하다. IPv4에서 Flags: 0x400으로 fragment가 되지않았고, offset은 0, TTL은 128, Header checksum은 0x5307임을 알 수 있었다. TCP(Transmission Control Protocol)에서의 Flags는 PSH,ACK였고, Window size는 506, checksum은 0x1a8b였고, TCP payload에는 638bytes가 있었다. HTTP(Hypertext Transfer Protocol)에서 응답 받을 브라우저 정보와 사용자 인증정보 등의 부가적인 정보가 담겨있으며, http://114.204.208.162:8080/game으로 연결할 것을 요청했다. |  |  |  |

| no.168 | server → client1 | TCP | 8080->59867 [ACK] |
| --- | --- | --- | --- |
| 167번 패킷에 대한 확인(ACK) 세그먼트이다. TTL은 52이고, window size는 497이다. |  |  |  |

| no.169 | server → client1 | TCP | 8080->59867 [PSH, ACK] [TCP segment of a reassembled PDU] |
| --- | --- | --- | --- |
| 170번 패킷과 재결합된 PDU의 세그먼트. TTL은 52이고, window size는 501이다. |  |  |  |

| no.170 | server → client1 | HTTP | HTTP/1.1 200 OK |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP 프로토콜 버전 1.1 기준으로 응답하겠으며, 154번 패킷에서의 요청이 성공적으로 처리되었다는 의미이다. TCP(Transmission Control Protocol)에서 169번 segment와 해당 패킷인 170번 segment가 reassambled 되었음을 알 수 있다. Line-based text data: text/html (36 lines)에서 game.html 내용을 확인할 수 있으며, 해당 게임방의 랜덤초성은 “ㅈㅁ”이 나왔다. |  |  |  |

| no.171 | client1 → server | TCP | 59867->8080 [ACK] |
| --- | --- | --- | --- |
| 170번 패킷에 대한 확인(ACK) 세그먼트. TTL은 128이고, window size는 513이다. |  |  |  |

그림 4 초성게임방에 입장한 후, client1이 몇번째 user로 connected되었는지 화면에 표시하는 과정.

| no.173 | client1 → server | HTTP | GET/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NAEHa7J HTTP/1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| http://114.204.208.162:8080/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NAEHa7J]에 대해서 HTTP 프로토콜 버전 1.1로 통신하기를 원한다는 의미의 패킷으로, 이후 화면에 user가 connected되었다는 문구가 나오게 할 것이다. |  |  |  |

| no.186 | server → client1 | TCP | 8080->59867 [ACK] |
| --- | --- | --- | --- |
| 173번 패킷에 대한 확인(ACK) 세그먼트이다. TTL은 52이고, window size는 497이다. |  |  |  |

| no.189 | server → client1 | TCP | 8080->59867 [PSH, ACK] [TCP segment of a reassembled PDU] |
| --- | --- | --- | --- |
| 190번 패킷과 재결합된 PDU의 세그먼트. TTL은 52이고, window size는 501이다. TCP segment data 471 byte 중 일부에 user name과 data에 대한 정보가 있다. |  |  |  |

| no.190 | server → client1 | HTTP | HTTP/1.1 200 OK |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP 프로토콜 버전 1.1 기준으로 응답하겠으며, 173번 패킷에서의 요청이 성공적으로 처리되었다는 의미이다. TCP(Transmission Control Protocol)에서 189번 segment와 해당 패킷인 190번 segment가 reassambled 되었음을 알 수 있다. |  |  |  |

| no.191 | client1 → server | TCP | 59867->8080 [ACK] |
| --- | --- | --- | --- |
| 190번 패킷에 대한 확인(ACK) 세그먼트. TTL은 128이고, window size는 256이다. |  |  |  |

그림 5 http://114.204.208.162:8080/game : 초성게임 방에 들어온 화면. user56으로 connected되었으며, 캡쳐 당시의 랜덤초성은 “ㄹㅂ”이었다.

2-2. 초성게임 방 입장_client2

1-2-1. 시작화면 입장

client2 또한 client1과 동일한 입장 과정을 거치며, 소스의 MAC주소: QuantaCo_14:0a:7e (d8:c4:97:14:0a:7e), IP주소: 192.168.0.25, TCP Port: 49966로 client1과 주소와 포트에서 차이가 있다.

그림 6 client2가 게임시작 화면으로 들어가는 과정의 첫번째 패킷

다만 client2는 /home과 /game사이에 /favicon.ico로 연결을 시도하는데, HTTP 상태코드 404 NOT FOUND로 존재하지 않는 파일이라는 패킷을 받는다.

그림 7 no.353~no.356의 HTTP 연결 실패 과정

2-2-2. 초성게임 방 입장

client1과 마찬가지로 GET /game HTTP/1.1로 연결 성공한 후, 366번 패킷의 GET /socket.io /?EIO=3&transport=polling&t=NAEHhoY HTTP/1.1 을 통해 user name “user8”로 connected 문구를 표시한다.

그림 8  client2가 초성게임방에 입장한 후, user8 connected로 화면에 표시하는 과정.

/*

주석 부분은 제거하고 보고서에 추가하시면 됩니다.

아파치 서버를 이용한 application layer의 HTTP/DNS/TCP 패킷 분석

Client1 - port number: 59867 / filter : tcp.port==59867 || DNS / mac : (38:d5:47:e0:7a:0e) / ip : 192.168.0.8

Client2 - port number: 49966 / filter : tcp.port == 49966 || DNS / mac : (d8:c4:97:14:0a:7e) / ip : 192.168.0.25

Server port number: 8080 / mac : (88:36:6c:b2:35:dc) / ip : 114.204.208.162

두 클라이언트의 캡쳐를 따로 진행하였기 때문에 필터링은 각 클라이언트의 port number+dns로만 진행하였습니다.

*/

Client 1

- Client 1 – server간의 3way-handshaking을 보여주는 부분을 캡쳐한다.

<그림 1> Client 1과 서버의 3way-handshaking을 통한 연결을 보여준다.

- [3way-handshaking] Client가 통신을 하기 위해 패킷 번호(Client 1에선 59861)을 지정한 후 Client 1은 포트번호를 포함한 SYN 패킷을 서버에 전송하여 연결을 요청한다.

<그림 2> Client 1에서 서버로 SYN을 보내는 것을 보여주는 147번 패킷

- 147번 패킷 상세 분석

Frame

해당 패킷의 Frame number가 147번이고, interface id는 0이다. 패킷의 Encapsulation type이 Ethernet임을 알 수 있다.

Ethernet 2 Frame header

source(Client1)의 mac 주소는 (38:d5:47:e0:7a:0e)이고, destination(Server)의 mac 주소는 (88:36:6c:b2:35:dc)이다. Type은 IPv4이다.

IPv4 (Internet protocol)

source(Client 1)의 IP주소는 192.168.0.8, destination(Server)의 IP주소는 114.204.208.162이다. Fragment Flag로 인해 Fragment 되지 않았고, Header checksum이 0x557e임을 알 수 있다.

TCP(Transmission Control Protocol)

Source(Client 1)의 port는 59867, destination(Server)의 port는 8080이다. Flag를 통해 해당 패킷이 SYN이고, TCP checksum은 0xe576임을 확인할 수 있다.

- [DNS] Client 1이 초성게임 URL(“http://114.204.208.162:8080/home”)을 입력하면, Client 1은 Local DNS에 해당 URL의 IP주소를 요청한다.

<그림 3> Client 1에서 Local DNS에게 Query를 보내는 것을 보여주는 148번 패킷

- 148번 패킷 상세 분석

IPv4

해당 패킷의 Source IP는 Client 1의 IP주소인 192.168.0.8이지만, destination IP주소는 Local DNS의 IP주소인 168.126.63.1이다. 또한 DNS는 UDP를 사용하며, TTL은 128, Header checksum은 0xfcfe이다.

UDP(User Datagram Protocol)

source port는 Client 1의 임의의 포트인 63077이고, destination port는 Local DNS 지정 port인 53이다. UDP checksum은 0x6320임을 알 수 있다.

DNS(Domain Name System)

DNS query와 response를 묶어주는 Transaction ID는 0x3ed6이고, Flag를 통해 해당 패킷이 query임을 알 수 있다. 또한 query의 response가 149번임을 알려준다. Queries에 IP주소를 알고 싶은 URL의 정식 호스트 네임이 저장되어있다.

- [DNS] Local DNS가 URL의 IP주소를 가지고 있었기 때문에 Root DNS에게 정보를 요청하지 않고 Client 1에게 IP주소를 전달한다.

<그림 4> Local DNS에서 Client 1에게 DNS query에 대한 response를 보내는 것을 보여주는 149번 패킷

- 149번 패킷 상세 분석

IPv4

query와 반대로 source IP는 Local DNS의 IP, destination IP는 Client 1의 IP주소임을 알 수 있다. TTL은 58, Header checksum은 0x173b이다.

UDP

IP주소와 마찬가지로 source port는 Local DNS의 지정 port인 53, destination port는 Client 1의 63077이다. UDP checksum은 0x5a5c임을 알 수 있다.

DNS

Transaction ID가 0x3ed6으로 query의 Transaction ID와 일치하고, Flag를 통해 해당 패킷이 query response임을 알 수 있다.

- 서버가 Client 1의 SYN을 받고 연결 허용을 위해 Client 1에게 SYN+ACK 패킷을 전송한다.

<그림 5> Server에서 Client 1로 SYN+ACK 패킷을 보내는 것을 보여준다.

- 150번 패킷 상세 분석

Ethernet 2 Frame header

source의 mac 주소는 Server의 mac주소이고, destination의 mac 주소는 Client 1의 mac주소임을 알 수 있다.

IPv4

IP주소 또한 Source IP는 Server의 IP, destination IP는 Client 1의 IP이다. Header checksum이 0x43a5임을 알 수 있다.

TCP

Source의 port는 Server의 port, destination의 port는 Client의 port인 59867이다.  Flag를 통해 해당 패킷이 SYN, ACK임을 알 수 있다. Sequence number는 0이고, 다음 Sequence number가 1로 지정되어있다. TCP checksum은 0xfca9이다.

- 서버가 보낸 SYN+ACK을 받은 Client 1이 연결 허용을 위해 서버에게 ACK를 보내어 3way-handshaking을 마치고 Client 1과 Server의 TCP연결이 성립된다.

<그림 6> Client 1이 Server로 ACK를 보내는 것을 보녀주는 151번 패킷

- 151번 패킷 상세 분석

Ethernet 2 Frame header

source의 mac 주소는 Client 1의 mac 주소이고, destination의 mac 주소는 Server의 mac 주소이다.

IPv4 (Internet protocol)

source의 IP 주소는 Client의 IP 주소이고, destination의 IP주소는 Server의 IP 주소이다. Header checksum이 0x5589임을 알 수 있다.

TCP(Transmission Control Protocol)

Source의 port는 Client 1의 port인 59867, destination의 port는 Server의 port인 8080이다. Flag를 통해 해당 패킷이 ACK이고, TCP checksum은 0x366c임을 확인할 수 있다. Sequence number가 1이므로 150번 패킷에 대한 응답임을 알 수 있다.

Client 2

- 패킷 캡쳐를 통해 Client 2 또한 Client 1과 마찬가지로 DNS를 통해 IP주소를 알아내고, 3way-handshaking을 통해 TCP연결이 성립하는 것을 확인할 수 있다.

<그림 7> Client 2와 서버의 3way-handshaking을 통한 연결을 보여준다.

게임 입장

Client 1

<그림 1> HTTP 프로토콜을 이용한 게임 접속 (Client 1)

167번 패킷 :

<그림 2> HTTP request를 통해 게임 URI를 요청하는 167번 패킷

- 167번 패킷 상세 분석

Frame : 해당 패킷의 Frame number가 167번이고, Frame length는 74byte, interface id는 0이다. 패킷의 Encapsulation type이 Ethernet임을 알 수 있다.

Ethernet 2 : source(Client 1)의 mac 주소는 (38:d5:47:e0:7a:0e)이고, destination(Server)의 mac 주소는 (88:36:6c:b2:35:dc)이다. Type은 IPv4이다.

IPv4 (Internet protocol) : source(Client 1)의 IP주소는 192.168.0.8, destination(Server)의 IP주소는 114.204.208.162이다. Fragment Flag를 확인해보면 Fragment 되지 않았음을 알 수 있고, Header checksum이 0x5307, TTL은 128임을 알 수 있다.

TCP(Transmission Control Protocol) : Source(Client 1)의 port는 59867, destination(Server)의 port는 8080이다. Flag를 통해 해당 패킷이 PSH, ACK이고, TCP checksum은 0x1a8b임을 확인할 수 있다. 또한 Window size value는 509이다.

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) : message format을 확인해보면, http request 형식임을 알 수 있다. 또한 GET method를 이용하였으며, URI로 /game을 호출하였고 HTTP 버전은 1. 1을 사용함을 알 수 있다. 또한 Connection이 keep-Alive 상태인 것이 확인되고, 따라서 tcp 연결 설정이 계속 유지되고 있음을 알 수 있다.

170번 패킷 :

<그림 3> 167번 패킷에 응답하는 HTTP response, 170번 패킷

- 170번 패킷 상세 분석

Frame

해당 패킷의 Frame number가 170번이고, Frame length는 74byte, interface id는 0이다. 패킷의 Encapsulation type이 Ethernet임을 알 수 있다.

Ethernet 2

source(Client 1)의 mac 주소는 (88:36:6c:b2:35:dc)이고, destination(Server)의 mac 주소는 (38:d5:47:e0:7a:0e)이다. Type은 IPv4이다.

IPv4 (Internet protocol)

source(Client 1)의 IP주소는 114.204.208.162, destination(Server)의 IP주소는 192.168.0.8이다. Fragment Flag를 확인해보면 Fragment 되지 않았음을 알 수 있고, Header checksum이 0x23bf, TTL은 52임을 알 수 있다.

- TCP(Transmission Control Protocol) : Source(Client 1)의 port는 8080, destination(Server)의 port는 59867이다. Flag를 통해 해당 패킷이 PSH, ACK이고, TCP checksum은 0xdc66임을 확인할 수 있다. 또한 Window size value는 501이다.

- HTTP(Hypertext Transfer Protocol) : message format을 확인해보면, http response 형식임을 알 수 있다. 또한 200 OK 응답이 온 것으로 보아 GET 요청이 성공적으로 받아들여졌음을 알 수 있다. Content를 확인해보면 webpage를 구성하는 html형식의 실제 데이터를 볼 수 있다.

Client 2

<그림 4> HTTP 프로토콜을 이용한 게임 접속 (Client 2)

그림 4를 보면 클라이언트 1의 접속과정과 동일하게 HTTP 프로토콜이 동작하고 있음을 확인할 수 있다.

3. 게임 진행

<그림 5> HTTP 프로토콜을 이용한 게임 진행

게임 진행에서 캡처된 패킷도 게임 입장 부분의 패킷 분석과 같이 link layer, network layer, transport layer, application layer(http 패킷)를 확인할 수 있으며, mac, ip, port, data내용을 알 수 있고, checksum, ttl, window size 등을 확인 할 수 있다.

<그림 6> HTTP 프로토콜을 이용한 게임 진행 - “user 7: connected”

게임에 접속하면 화면에 “user 7: connected” 문구가 나온다. (client 2의 화면에서는 “user 8: connected”라고 나온다.) 위 그림은 173번 request의 response인 190번 패킷이다. Data 부분을 확인하면 아래쪽에 user7 : connected 문구를 확인할 수 있다.

IPv4 Checksum: 0x1221, TCP Checksum: 0xe0d6, TTL: 52

<그림 7> HTTP 프로토콜을 이용한 게임 진행 – “user 8 : 단어”

User8(클라이언트 2)이 먼저 “ㅈㅁ”의 초성에 맞는 “자명”을 입력하였고 웹페이지에 “user 8 : 자명” 문구가 추가되었다. Data의 아랫부분에서 해당 형식을 확인할 수 있다.

IPv4 Checksum: 0x4000, TCP Checksum: 0xd9cc, TTL: 52

<그림 7> HTTP 프로토콜을 이용한 게임 진행 – “user 7 : 단어

User7(클라이언트 1)이 “장면”을 입력하여 웹페이지에 “user 7 : 장면” 문구가 추가되었다.

Data의 아랫부분에서 해당 형식을 확인할 수 있다.

IPv4 Checksum: 0x4000, TCP Checksum: 0xd2c2, TTL: 52

이런 식으로 모든 플레이어가 탈락될 때까지 게임이 진행된다.